技 术 交 底 书（电 子 类  ）

发明（实用新型）名称 : 一种面向稀疏矩阵分解的依赖感知预取加速器及方法

交底问题联系人：               Tel：

交底技术沟通人：黄渊  Tel：   17757924971          Fax：

E-mail：

术语解释： （针对一些行业内的特殊术语，代理人无法通过检索手段获得！）

- GCU:全局控制单元,负责硬件侧的整体调度。

- ATU：地址变化单元，在矩阵LU分解中，为了避免大规模搬运数据设计的，数据地址映射单元。

- HPU：层级主元单元，负责筛选矩阵子块内的主元，确保数值稳定性。

一、发明名称

1、清楚、简明、全面的说明本发明的主题名称； 2、采用本领域通用的技术术语，不要采用俗语或杜撰的术语； 3、不得使用人名、地名、商标、型号或者商品名称，也不得使用商业性宣传用语 4、不超过25个字； 5、有特定用途和应用领域的，也应当在名称中体现。 例如：一种全数字高功率单极脉冲磁控溅射电源，一种用于制备纳米材料的专用数字化脉冲电源等。 一种面向稀疏矩阵分解的依赖感知预取加速器及方法

二、技术背景

申请人就所知的或者检索到的与本发明（或实用新型）最接近的现有技术的相关内容作简单的介绍或说明，并客观指出现有技术存在哪些技术缺陷或技术问题（注意，不能采用诽谤性语言），明确本发明所要解决的问题。 若检索到现有技术是专利文件，则需要提供专利号或公开号。若检索到现有技术是非专利文件，要写明这些文件的详细出处。如《中国电子技术》2009、第19期、第239页。

相关现有技术出处： [1] Amestoy P R, Duff I S, L’Excellent J-Y. Multifrontal parallel distributed symmetric and unsymmetric solvers[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 184(2-4): 501-520. DOI: 10.1016/S0045-7825(99)00242-X. [2] Amestoy P R, Duff I S, L’Excellent J-Y, Koster J. A fully asynchronous multifrontal solver using distributed dynamic scheduling[J]. SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, 2001, 23(1): 15-41. DOI: 10.1137/S0895479899358194. [3] Chen X, Ren L, Wang Y, Yang H. GPU-Accelerated Sparse LU Factorization for Circuit Simulation with Performance Modeling[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2015, 26(3): 786-795. DOI:10.1109/TPDS.2014.2312199. [4] Rennich S C, Stosic D, Davis T A. Accelerating sparse Cholesky factorization on GPUs[J]. Parallel Computing, 2016, 59: 140-150. DOI:10.1016/j.parco.2016.06.004. [5] Feldmann A, Shao Y S, Sanchez D. Spatula: A Hardware Accelerator for Sparse Matrix Factorization[C]// Proceedings of the 56th IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture (MICRO). 2023:91-104. DOI:10.1145/3613424.3623783. [6] Tavakoli E B, Riera M, Quraishi M H, Ren F. FSCHOL: An OpenCL-based HPC Framework for Accelerating Sparse Cholesky Factorization on FPGAs[C]// 33rd International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAD). 2021: 209-220. DOI:10.1109/SBAC-PAD52838.2021.00033. [7] 中国发明专利：CN117093538A，稀疏 Cholesky 分解硬件加速系统及其求解方法，公开日：2023-11-21。 [8] 美国专利公开：US20230325464A1，High-Performance Computing Framework for Accelerating Sparse Cholesky Factorization on FPGAs，公开日：2023-10-12。 - 稀疏线性方程组Ax=b广泛存在于电路仿真、结构力学有限元分析、流体与多物理场仿真、图优化与计量经济学等工程与科学计算场景。与迭代法相比，稀疏直接法（如稀疏 LU/Cholesky）在求解稳定性、收敛鲁棒性以及处理病态问题方面具有优势，因此在高可靠场景中被广泛采用。 - 然而，稀疏直接法的数值分解过程不仅包含大量密集线性代数核（例如面板分解、TRSM、GEMM），还伴随显著的不规则结构信息处理与数据搬运开销。对于大规模稀疏矩阵，直接法中的多前沿（Multifrontal）/超节点（Supernodal）分解因能够利用消去树组织任务、把部分稀疏运算转化为前沿矩阵上的稠密块运算，已成为工业级稀疏求解器的重要实现路径。MUMPS 等公开求解器即采用该思路，通过前沿矩阵装配、面板分解、三角求解和 Schur 更新完成数值分解。 - 从计算流程看，多前沿分解既包含 GEMM、TRSM 等适合阵列化实现的稠密块运算，也包含主元选择、行/列置换、消去树依赖管理、前沿任务调度、extend-add 装配与更新写回等高度不规则控制流程。因此，其性能不仅受制于底层乘加阵列吞吐率，也显著受制于控制逻辑、随机访存和跨层数据搬移。公开文献表明，在兼顾数值稳定性、访存开销以及任务级并行效率方面仍存在改进空间 现有技术大致可分为以下两类。 第一类为基于 CPU、GPU 或通用张量阵列的软硬件协同实现。此类方案通常把稠密块计算映射到 BLAS、GPU 核函数或脉动阵列上，但主元选择、依赖分析、波前调度以及行置换等关键控制环节仍主要由软件完成。该类方案的优点是算法成熟、适用范围广，但由于稀疏分解本身具有不规则数据依赖和随机访存特征，主元搜索与任务管理会引入大量分支判断与数据交换，导致阵列核心难以持续满载。公开 GPU 稀疏 LU/Cholesky 研究普遍指出，数据依赖与不规则访存仍是限制加速效果的主要瓶颈。 第二类为面向稀疏分解的专用硬件或 FPGA 加速方案。此类方案通常尝试把超节点/多前沿中的稠密块运算、更新矩阵生成、局部装配或流水线控制迁移到硬件实现，并通过主机端软件提供任务序列、调度顺序与辅助数据。该类方案可提升特定阶段吞吐率，但从公开资料看，许多方案仍依赖主机软件承担主元策略切换、前沿依赖判定或数据重组；对于行置换，仍常见真实搬移矩阵数据的做法；对于前沿任务并行，也常需要软件先行排序再向硬件下发，导致软硬件协同开销较大。 结合本发明拟解决的问题，现有技术至少存在以下不足： 1. 主元选择灵活性与硬件效率难以兼顾。公开软件求解器通常在软件侧执行阈值主元、部分选主元或相关变体；公开硬件方案即便实现主元逻辑，也多针对单一场景优化，难以同时兼顾块级并行主元策略与阈值主元策略，导致在不同矩阵结构、不同数值稳定性要求下适配性不足。 2. 行置换和地址更新仍容易演化为高开销的数据搬移。若主元确定后通过真实交换矩阵行或中间块数据完成置换，会带来额外的片外读写、缓存失配和流水停顿，尤其不利于大规模前沿矩阵和多级更新场景。 3. 前沿矩阵任务调度缺乏硬件级依赖感知。多波前分解天然存在消去树或 DAG 依赖，但现有方案常将依赖分析和任务释放放在软件端，硬件仅被动执行已排序任务，难以依据片上缓冲区占用、内核忙闲状态和子任务完成事件进行动态发射。

三、本发明（实用新型）解决的技术问题是：

本发明解决的技术问题，也就是发明的目的或本发明要完成的任务。通常针对现有技术中存在的技术问题，结合本发明所取得的效果，用尽可能简洁的语言，客观的进行正面描述。 例如，本发明的目的是针对现有技术中存在的问题，提供一种全数字高功率单极脉冲磁控溅射电源，主要用于真空镀膜技术。 鉴于上述现有技术存在的问题，本发明拟提供一种面向多前沿稀疏 LU 的软硬件协同加速方案，重点在硬件侧解决如下技术问题： - 在预取与流水执行条件下实现父子依赖的正确门控与外存一致性保障：通过硬件化依赖跟踪与执行许可机制，确保父节点仅在其所需子节点 update 已完成写回后才允许加载与执行。 2. 构建面向外存数据流的高吞吐节点流水执行机制：通过双缓冲与调度策略，将“任务获取—依赖判定—预取加载—计算—写回”组织为持续运行的流水过程，减少因访存与依赖导致的停顿。 3. 实现将行置换及其引起的地址更新过程从“数据实体搬移”转化为“索引/映射驱动的逻辑重定向”，无需频繁对底层矩阵数据进行大规模搬移，从而降低行交换相关的访存开销与控制代价，提高整体实现效率

四、本发明（实用新型）技术方案

技术方案是专利申请材料的核心部分，申请人应当对该部分内容尽可能细的进行描述。对于电子技术类专利，主要包括以下内容： 1、详细说明电路结构：包括该电路由哪些电子元器件、功能电路组成，以及各功能电路之间，各电子元器件之间连接关系或连接方式；例如，一种用于制备纳米材料的专用数字化脉冲电源，包括EMI电路、输入整流和软启动电路、有源功率因数校正电路、ZVZCS移相谐振软开关逆变全桥电路、同步整流电路、功率脉冲形成电路、换向电路及DSP高速数字处理电路，其中，EMI电路的输入端为电源总输入端，EMI电路的输出端连接输入整流和软启动电路的输入端；输入整流和软启动电路的输出端连接有源功率因数校正电路的输入端；有源功率因数校正电路的输出端连接ZVZCS移相谐振软开关逆变全桥电路的输入端；ZVZCS移相谐振软开关逆变全桥电路的输出端通过降压脉冲变压器接同步整流电路的输入端；同步整流电路的输入端连接功率脉冲形成电路的输入端；功率脉冲形成电路的输出端连接换向电路的输入端；换向电路的输出端为电源总输出端；DSP高速数字处理电路分别与有源功率因数校正电路、ZVZCS移相谐振软开关逆变全桥电路、同步整流电路、功率脉冲形成电路、换向电路通讯连接。 2、详细说明该电路的原理：即功能蒂娜路、各电子元器件之间如何相互作用协同来实现一定的功能或达到一定的目的； 3、明确指出该电路相对于现有技术有哪些关键点或创新点，这些创新点会带来什么样的技术效果。 本发明提供一种面向多前沿稀疏 LU 分解的依赖感知双缓冲硬件加速系统。该系统面向稀疏线性方程组 Ax=b 的直接求解过程，将多前沿分解中的节点任务抽象为对前沿的加载、装配、分解、更新及写回过程，通过硬件侧的依赖跟踪、双缓冲管理、节点内阶段调度以及低精度/整数数值路径，实现多前沿节点的高效流水执行。 - 本发明的硬件加速器部分用于对软件前处理部分生成的节点任务进行读取、依赖判定、前沿数据装载、节点内数值计算、结果写回及父节点更新，从而实现面向多前沿稀疏 LU 分解的节点级流水执行。 - 与仅针对单一矩阵核进行加速的现有方案不同，本发明的硬件加速器部分并非仅包括矩阵乘加单元，而是围绕多前沿节点的完整生命周期构建统一的控制与执行体系，使节点任务能够在满足父子依赖约束的前提下，以预取、装载、计算和写回相重叠的方式持续执行。 - 在本发明的一种实施方式中，所述硬件加速器部分包括：全局控制单元 GCU(Global Control Unit)、地址变化单元ATU(Address Transform Unit)、层级主元单元 HPU（Hierarchical Pivot Unit）、计算核心(Computer Core)和双缓冲存储管理。 - 上述各模块共同构成面向多前沿节点执行的硬件加速系统，其中 GCU 用于统一调度和协调各模块工作，ATU 用于维护映射、索引及地址重定向信息，HPU 用于主元相关控制，Computer Core组合要负责计算，双缓冲存储管理主要配合GCU工作，加载节点任务。 全局控制单元GCU 所述全局控制单元 GCU（Global Control Unit）为本发明硬件加速器的核心控制模块，用于完成节点任务读取、依赖状态判定、缓冲区管理、节点内阶段调度、前沿数据加载控制、结果写回控制以及与辅助功能单元之间的协同控制。 在本发明的一种实施方式中，所述全局控制单元 GCU 包括任务读取子模块 task_fetch、依赖记分牌子模块 dep_scoreboard、缓冲管理子模块 buffer_mgr、微调度子模块 micro_scheduler。该模块会与外部读写接口，包括前沿加载子模块 front_loader、散射装配子模块 scatter_engine 以及因子写回子模块 factor_writer，之间通过控制总线、状态反馈通路及数据请求/响应接口相连接。下面介绍各个子模块的功能。 所述 task_fetch 子模块用于从外部存储部分的任务区读取节点任务描述信息 NodeTask，并对所述 NodeTask 进行解析，形成当前节点的执行上下文。在本发明的一种实施方式中，所述 task_fetch 子模块的通过外部读写接口读取内存中存放的NodeTask，解析的上下文主要负责给dep_socreboard和buffer_mgr提供必要信息，确保在矩阵数据加载进Computer Core正确并完整。所述 task_fetch 子模块输出的执行上下文至少包括：当前节点标识、父节点标识、子节点数量、节点总维度、主元块维度、前沿数据地址、映射表地址、因子写回地址以及 update 写回地址。所述 task_fetch 子模块的作用在于将软件前处理部分生成的节点任务描述转换为硬件侧可直接消费的控制信息，从而为后续依赖判定、缓冲分配及节点执行提供基础。 所述 dep_scoreboard 子模块用于维护各节点的依赖状态，并根据子节点 update 写回完成情况判断当前节点是否允许进入预取、加载或执行阶段。所述 dep_scoreboard 子模块用于记录每个节点的待完成子节点数量、可预取状态、可加载状态、可执行状态以及完成状态中的一种或多种。在一实施方式中，dep_scoreboard 为每个节点维护 pending_children 计数值；当子节点 update 完成写回后，scatter_engine 或等效写回完成逻辑向 dep_scoreboard 发送完成信号，dep_scoreboard 根据所述完成信号对对应父节点的 pending_children 计数进行递减；当所述计数减至预定值，例如零时，将对应父节点置为允许预取或允许执行状态。所述 dep_scoreboard 子模块的作用在于使节点是否能够进入后续执行阶段由其依赖完成状态决定，从而避免父节点在所依赖 update 尚未完成写回时被提前加载或执行。 所述 buffer_mgr 子模块用于管理至少两个片上缓冲区，并控制所述缓冲区在节点预取、节点执行及节点写回过程中的占用、释放与切换。该子模块检测各缓冲区当前所处的状态，并根据节点依赖状态和缓冲区可用情况，为满足条件的节点分配装载缓冲区。在一实施方式中，各缓冲区可具有空闲、加载中、已就绪、执行中、写回中等状态；当 dep_scoreboard 判定某一节点满足依赖条件且存在空闲缓冲区时，buffer_mgr 向 front_loader 发出装载许可信号，并将目标节点绑定至对应缓冲区；当当前节点执行及写回完成后，buffer_mgr 释放对应缓冲区，以供后续节点使用。所述 buffer_mgr 子模块的作用在于支撑依赖感知的双缓冲执行机制，使当前节点计算过程与下一节点装载过程尽可能重叠。 所述 micro_scheduler 子模块用于根据当前节点的执行阶段，对 Computer Core、scatter_engine 和 factor_writer 进行阶段控制和运算发射控制。所述 micro_scheduler 子模块至少用于控制以下阶段中的一种或多种：主元选择阶段、主元块 LU 分解阶段、三角求解阶段、Schur 更新阶段、因子写回阶段以及 update 生成与装配阶段。在一实施方式中，micro_scheduler 根据当前节点的维度信息、主元块规模、缓冲区装载状态以及相关运算单元忙闲状态，确定各阶段的启动条件、执行顺序和切换时机。所述 micro_scheduler 子模块的作用在于将节点级任务进一步细化为节点内部多个执行阶段，并实现各计算单元之间的有序协同。 地址变化单元ATU与层级主元单元HPU 所述地址变换单元ATU 用于维护节点执行过程中的辅助元数据，以支持地址追踪、行置换逻辑更新。在本发明的一种实施方式中，ATU主要负责维护当前节点的局部行列映射；提供行置换结果和行地址重定向关系； 本发明的一个重要特点在于：行置换及相关地址更新并不直接通过对底层数据进行大规模搬移来实现，而是通过 ATU 所维护的映射关系对后续访问进行逻辑重定向。也就是说，当节点内部因主元选择需要发生局部行交换时，ATU 更新相应的行映射表；后续 Computer Core、scatter_engine 或 factor_writer 在访问目标数据时，通过所述映射关系获得逻辑地址，从而避免频繁的数据实体搬移。通过引入 ATU，可将传统可能演化为高开销数据搬移的行置换和地址更新过程转化为以索引更新为主的控制过程，有利于降低访存带宽消耗，并提高节点执行阶段的连续性。 所述主元处理单元 HPU 用于执行节点分解过程中的主元选择相关控制。HPU 可对当前主元块中的候选元素进行比较，并输出所选择主元对应的位置信息、交换控制信息或其他与后续分解相关的控制信息。在一种实施方式中，HPU 可采用树形比较、分层比较或其他适于硬件实现的比较结构，以缩短主元选择路径并提高节点内控制效率。 计算核心Computer Core 所述计算核心Computer Core用于执行节点计算过程中的标量级数值运算和高吞吐矩阵乘加运算。计算核心主要由一个RISC-V CPU和 4个矩阵计算单元组成。其中CPU主要负责标量运算，能够实现以整数/定点方式实现的加、减、乘、除、缩放和对齐操作。 CPU主要用于承担以下功能中的一种或多种：主元块中的块LU分解；数据对齐与缩放；update 写回前的指数协调以及需要由 Matrix Core 之外路径处理的低并行度计算。 在本发明的一种实施方式中，SFU 在执行除法或乘子生成时，可根据当前数据范围动态选择左移位数t，并将该缩放信息吸收到指数项中。通过这种动态缩放机制，可降低固定定点位宽方案对不同节点数值范围的限制，使整数路径在稀疏 LU 的 TRSM 与乘子生成场景下具有更好的适应性。 所述矩阵计算单元用于执行节点内高吞吐矩阵乘加运算，主要承担 Schur 更新阶段的块式更新计算。在本发明的一种实施方式中，矩阵核心支持有符号整数加、减、乘的组合运算，适于对前沿矩阵中的子块数据执行乘加累积。通过 Matrix Core，可将多前沿节点分解中占比较高的 Schur 更新部分映射为高吞吐矩阵运算，从而提升节点内数值计算效率。 - 依赖记分牌子模块 dep_scoreboard 的具体结构与工作流程 - 所述依赖记分牌子模块 dep_scoreboard 用于对多前沿分解过程中各节点之间的父子依赖关系进行硬件化跟踪，并基于子节点 update 的完成情况对父节点的预取、加载及执行进行门控控制。在本发明中，dep_scoreboard 并非仅用于记录节点是否完成，而是作为节点生命周期控制中的关键判定单元，与 task_fetch、buffer_mgr、front_loader、micro_scheduler、scatter_engine 及 factor_writer 协同工作，用于建立“依赖完成—允许预取—允许加载—允许执行—完成写回—释放父节点”的闭环控制链路。 - 在多前沿稀疏 LU 分解过程中，父节点对应的 frontal matrix 需要在其全部子节点 update 完成并写回后才能形成正确的输入数据。若缺少对该依赖关系的硬件级跟踪，则在引入预取机制时，父节点可能在子节点 update 尚未完成写回的情况下被提前装载至片上缓冲区，从而导致读取到未更新或不完整的数据，进而影响后续分解结果的正确性。 因此，本发明通过 dep_scoreboard 在硬件侧显式维护节点依赖状态，并将该状态作为节点是否允许进入预取、装载和执行阶段的前提条件。 - 在本发明的一种实施方式中，所述 dep_scoreboard 至少包括如下组成部分中的： - 节点状态表：所述节点状态表用于记录各节点当前所处的生命周期状态。在一实施方式中，所述节点状态至少包括以下状态中：未进入调度状态、等待依赖状态、允许预取状态、已加载状态、执行中状态、写回中状态和已完成状态。节点状态表用于向后续控制模块提供节点是否允许被装载和执行的状态依据。 - 待完成子节点计数表：所述待完成子节点计数表用于记录每一节点尚未完成写回的子节点数量。在一实施方式中，所述待完成子节点计数表为每个节点维护 pending_children 计数值。该计数值可由软件前处理部分根据消去树结构和子节点数量进行初始化，也可由 task_fetch 在读取 NodeTask 后写入 dep_scoreboard 内部对应表项。当某一子节点完成 update 写回后，dep_scoreboard 根据完成返回信号对相应父节点的 pending_children 进行递减；当所述计数减为零时，表示当前节点的全部子节点贡献已写回完成，从而可将该节点从等待依赖状态转换为允许预取状态或允许执行状态。 - 节点标识匹配与更新逻辑：所述节点标识匹配与更新逻辑用于接收子节点完成信号，并根据完成信号中的父节点标识或等效关联信息，定位待更新节点的 scoreboard 表项。在一实施方式中，scatter_engine 在完成当前节点 update 写回后，输出包含当前节点标识和父节点标识的完成通知；dep_scoreboard 根据所述父节点标识定位相应父节点的表项，并更新其待完成子节点计数与状态信息。 - 预取/加载/执行许可生成逻辑：所述许可生成逻辑用于根据节点状态表和待完成子节点计数表的内容，生成节点级的预取许可、加载许可及执行许可信号。 完成返回接口：所述完成返回接口用于接收来自 scatter_engine、factor_writer 或其他写回单元的完成信号。在本发明的一种实施方式中，将 update 写回完成作为释放父节点依赖的依据。 双缓冲存储结构 本发明通过设置双缓冲存储结构，使节点前沿数据的预取装载过程与当前节点的数值分解过程在时间上形成重叠，从而将多前沿矩阵分解中的节点执行过程由传统的串行处理方式转化为具有流水特征的分阶段并行处理方式。该结构不仅能够提高前沿数据供给的连续性，而且能够为依赖感知调度机制提供缓冲支撑，使节点级任务在满足数据一致性约束的条件下实现更高吞吐的连续执行。 在本发明的一种实施方式中，双缓冲存储结构包括：第一缓冲区 Buffer A；第二缓冲区 Buffer B。Buffer A 和 Buffer B 分别主要存储NodeTask，作为micro_scheduler的信息来源。在一种典型执行方式中：当 Buffer A 存放当前执行节点的 frontal 数据并处于计算状态时；Buffer B 可在 dep_scoreboard 允许的前提下装载下一待执行节点的 frontal 数据；当前节点完成后，buffer_mgr 控制执行权切换至另一缓冲区；原执行缓冲区则可释放或重新进入下一轮预取状态。可以参考图4。 本发明的双缓冲机制并非简单固定轮换，而是与 dep_scoreboard 的依赖门控结果联动。即：只有当下一候选节点满足依赖条件并被判定为允许加载时，空闲缓冲区才会接收该节点的 frontal 数据。通过这种依赖感知的双缓冲结构，可在保证父子依赖正确性的同时，使“当前节点计算”和“下一节点预取”尽可能重叠，减少因外部存储访问造成的等待周期。 本发明将父子依赖关系显式融入到预取与执行控制链路中，使双缓冲预取和节点流水执行建立在“依赖已满足”的前提下，避免了父节点因提前装载而读取未更新数据的问题。 通过采用上述硬件加速模块，本发明至少能够获得如下技术效果： 1.将节点是否允许执行由单纯顺序调度转化为依赖感知调度节点进入任务队列后，需经 dep_scoreboard 判定其依赖是否满足，避免了仅依赖静态顺序调度所带来的数据一致性风险。 2.将节点内部执行流程与节点级门控流程分层组织一方面便于将主元块分解、三角求解和矩阵更新组织为清晰的数据流；另一方面便于将父子依赖与缓冲资源约束抽象为统一的门控逻辑。 3.为双缓冲不断供机制提供正确性基础双缓冲可以用于重叠节点数据装载与当前节点执行，而 dep_scoreboard 则保证被预取和装载的节点是依赖已满足的节点，从而兼顾吞吐与正确性。 4.支持多前沿分解自底向上的逐级释放执行当前节点完成写回后自动更新父节点依赖计数，使得整个消去树上的节点能够按照依赖关系逐步被释放并进入执行阶段。

五、本发明（实用新型）的有益效果或优点

明确说明，本发明（实用新型）与现有技术相比所具有的优点或效果。有益效果应注意下面几点： 1、是由技术方案特征直接带来的效果，即可通过电路的结构特点和原理直接推断出来的效果或者必然产生效果，而不是主观臆断的效果； 2、与背景技术中存在的问题有关，即解决了现有技术中存在的问题，但也不完全相同； 3、应当通过对电路结构特点的分析和理论相结合的方式具体分析说明； 4、不得使用广告宣传性语言，作不切合实际的宣传。 与现有技术相比，本发明至少具有如下有益效果： 首先，本发明针对多前沿稀疏 LU 分解中父子节点之间存在严格依赖关系这一特点，在硬件侧引入了依赖记分牌机制，使节点是否允许进入预取、加载和执行阶段不再仅由任务顺序决定，而是由其子节点贡献是否全部完成写回进行约束。通过这种依赖感知的执行门控方式，可有效避免父节点在依赖未满足时被提前装载并读取到未更新数据的问题，从而提高多前沿分解过程中的执行正确性和数据一致性。 其次，本发明在硬件加速器中引入双缓冲存储结构，并使其与依赖门控机制相结合，使节点前沿数据的预取装载能够与当前节点的分解计算过程形成阶段重叠，从而将原本串行的“数据加载—节点执行—结果写回”过程组织为具有流水特征的节点级执行过程。由此，可减少外部存储访问延迟对计算单元造成的停顿，提高前沿数据供给连续性和硬件资源利用率，进而提升整体矩阵分解吞吐。 再次，本发明针对多前沿方法中 update 写回父节点 frontal matrix 时存在的不规则装配问题，在硬件侧设置映射表驱动的散射装配路径，并结合辅助跟踪单元对行置换和地址更新进行逻辑重定向处理，从而将传统实现中容易演化为高开销数据搬移的过程，转化为以索引更新和受控写回为主的处理方式。通过这种方式，可降低不规则访存和数据重排带来的额外开销，提高节点更新阶段的实现效率。 此外，本发明采用适配硬件实现的低精度/整数数值路径，通过块浮点/定点混合数据组织方式以及相应的缩放、对齐和写回控制，使矩阵分解过程中的前沿数据装载、三角求解、矩阵更新和结果写回能够在较低带宽和较低实现复杂度条件下完成。该方案有利于降低硬件面积与外部带宽压力，并提高系统在 FPGA/ASIC 场景下的工程实现可行性。 综上，本发明不仅能够实现面向多前沿稀疏 LU 分解的节点级硬件加速，而且能够在保证父子依赖正确性的前提下，提高节点执行过程的连续性、降低访存与数据搬移开销，并增强低精度/整数路径下的硬件适配能力，因而具有较好的工程应用价值

六、附图说明

明确说明附图的名称。如有多个附图的，用阿拉伯数字编号；同时还要说明每个附图中各标号所指代的零部件名称。例如： 图1为本实用新型的外观示意图；图2为本实用新型的内部构造图；图3为本实用新型的剖面图。图中 1——ZVZCS移相谐振软开关逆变全桥电路， 2——整流电路， 3——DSP高速数字处理电路。 图1 系统整体架构 图2. 存储区域划分 - 图3 硬件架构 图4.节点执行数据流 图5 依赖感知的预取与执行门控 图6 双缓冲重叠执行时序示意图 图7 Click异步控制器 图8 异步微流水线 图9 异步微流水线结构子 图10 地址变化单元控制链设计图 图11 层级主元单元控制链设计图 图12 缓冲管理子模块控制链设计图 图13 依赖记分牌子模块控制链设计图 图14 任务读取子模块 图15 微调度子模块

七、具体实施方式或实施例

前面技术方案部分是对本发明设备或装置的结构特点进行概括性说明，而具体实施方式部分是对设备或装置的结构特点进行具体说明。具体如下： 1、结合附图，对本发明所涉及的电路结构、原理、工作过程作详细的描述； 2、实施例的目的支持权利要求，并对权利要求进行解释说明，其内容是前面技术方案的具体化，应当与技术方案的内容一致； 3、对于有多种实施方案的电路特征，应当提供多个实施方式。 本次电路设计采用了无时钟的全异步微流水线结构，并基于“约束数据绑定”（BBD）模型进行实现。该模型通过严格约束数据路径与对应控制信号的时序关系，有效保障了异步电路在实现层面的时序正确性。同时，BBD模型天然具备良好的层次化特性，为设计者提供了清晰、结构化的设计思路。 - 1. Click异步控制器 Click异步控制器是遵循两相握手协议的主流控制器，多个控制器之间通过Req（请求）和Ack（应答）进行握手通讯，并且用fire（激发）信号现实功能模块间的数据传输。 Click异步控制器的实现原理如图7所示，其模块包含两对输入/输出端，其目的是配合上下两级的异步控制单元，其中左边的输入（in_R）和输出（in_A）用于和上级的Click模块进行通讯，右边的输入（out_A）和输出（out_R）连接与下级Click模块。当上级请求信号inR升高之后，信号通过异或门之后将变高，此时右边的同或门的输出默认值为高电平，二者共同通过中间的与门，因此其结果输出高电平。与门的输出一方面将作为电路的局部触发信号fire，另一方面将激活D触发器工作，其输出值分别作用于应答上级的控制器（inA）、下级控制器的请求信号（outR）以及右侧同或门的输入端。完成上述工作机制之后，上下两级的Click模块将会重置此模块的inA和outR两个信号，并同时取消局部激活信号fire。在局部信号fire的激活和取消的时间区间内，功能模块将进行事务的处理。 - 2. 异步微流水线 异步微流水线结构在控制机制上，与依赖全局时钟树进行同步的同步电路有着根本性的区别。在异步设计中，不存在统一的全局时钟信号，取而代之的是由专门的异步控制器构建的分布式控制网络，如图8是由异步控制器构成的一个简单的异步微流水线结构。这些控制器通过精密的握手协议在流水段之间传递控制信息，实现步调的协同。每个控制器在完成本地握手后，会生成一个关键的Fire信号。这个Fire信号严格地控制着与其关联的数据寄存器的更新时机。这种机制至关重要，它确保了数据在流水线中流动时，总是与其相关的事件精确地绑定和匹配，从而维持了数据的完整性和流水线的正确性。 - 3. 异步微流水线控制器 本发明基于Click异步控制器和“发射-中继-接收”模型，组合形成了基于数据流的异步微流水线结构部件，如图9所示，这些部件是本发明对后续AMMU模块进行设计的基础，也是异步微流水线技术较为精髓的内容之一，其结构子主要分为Fifo、融合结构和分支结构三大类，除此之外，还有作为异步流程起始与终止节点的事件源和事件阱。各类结构子具体功能如下：（1）Fifo结构收到激活事件后会依次产生多个脉冲信号控制数据流动，最后一个脉冲事件产生后经一定延迟会产生给上一个微流水线的应答和给下一个微流水线的请求；（2）融合结构对应Merge类结构，以2路结构为典型，主要包含互斥、汇聚和仲裁三种，分别实现各路输入互斥传输、多路事件同步汇聚、多路输入优先级有序输出的功能；（3）分支结构对应Split类结构，同样以2路结构为典型，主要包含分流和择路两种，其中分流负责将一路数据和事件复制传输到多个分支，择路则通过有效信号实现条件分流，仅从有效信号为1的分支传输出去。除上述三大类基本结构子外，事件源作为整个异步流程的起始节点，负责产生初始触发事件；事件阱作为异步流程的终止节点，确保事件完整结束。这些结构子共同构成了异步微流水线结构部件的系统级设计表现形式，能在模块化设计时更直观地展现模块行为和功能，简化设计后编码阶段的工作。 本发明的整体实施方案包括软件前处理部分、外部存储部分以及硬件加速器部分。其中软件前处理部分用于完成稀疏矩阵输入、置换管理、符号分析、节点任务生成、映射表生成、前沿矩阵初始化及量化编码。所述外部存储部分用于存放节点任务描述信息、子节点到父节点的映射关系、前沿矩阵整数尾数数据、指数数据、因子写回区域及 update 写回区域。而硬件加速器部分用于读取节点任务并执行对应的 frontal matrix 分解、更新与求解操作。 软件前处理 本软件前处理部分负责将输入的稀疏矩阵转化为一系列可供专用硬件高效执行的计算任务与数据。其流程始于矩阵输入与置换管理模块，在实施方式中，输入矩阵可采用 CSR、CSC、MTX 或其他等效稀疏存储格式表示。矩阵输入模块维护原始矩阵索引与重排后矩阵索引之间的映射关系，以支持后续节点划分、前沿矩阵装配及求解结果回映射。所述矩阵重排模块用于对输入稀疏矩阵执行重排，以降低分解过程中产生的填充（fill-in）并改善后续多前沿节点结构。在本发明的一种实施方式中，矩阵重排模块采用 AMD（Approximate Minimum Degree）算法对矩阵进行重排，得到对应的置换向量P，并据此形成重排后的矩阵结构。 在此基础上，符号分析模块对重排后的矩阵结构进行符号层面的解析，包括构建消去树、划分计算节点（超节点），并确定每个节点对应的前沿矩阵结构。所谓超节点，是在稀疏直接法中，为提高计算局部性并增加密集子块运算比例，通常可将具有相同或相近非零结构模式的一组连续列归并为一个超节点（supernode）进行处理。通过引入超节点，可使节点对应的前沿矩阵在行列组织上具有更强的块特性，从而提高后续硬件侧矩阵核和缓冲管理机制的适配性，并为 NodeTask 的粒度划分提供更稳定的结构基础。与逐列处理方式相比，超节点技术能够将原本较为细粒度、离散的稀疏操作组织为较大粒度的块式运算，从而有利于后续三角求解、Schur 更新以及多前沿装配过程中的数据复用与访存优化。 分析完成后，节点任务生成模块为每一个计算节点生成一个结构化的任务描述（NodeTask），其中封装了节点ID、父子关系、矩阵维度、主元信息以及关键数据（如前沿矩阵、因子矩阵）在内存中的地址指针。 为支持节点间的数据传递，映射表生成模块会生成专门的映射表，精确描述了子节点的更新矩阵应如何累加（extend-add操作）到其父节点的前沿矩阵中。同时，初始化与量化模块负责将归属于该节点的原始矩阵数值装配到前沿矩阵中，并将其从浮点数转换为硬件优化的块浮点或定点格式，以提升计算效率。在本发明的一种实施方式中，软件前处理部分在完成节点本地条目的 frontal 初值装配后，进一步对所述 frontal 数据执行量化处理，以生成适于硬件加速器直接装载和运算的块浮点/定点表示。所述量化处理按预定 tile 和子块粒度进行，对每个子块确定对应指数，并将块内浮点数值缩放为有符号整数尾数；量化结果分别写入尾数数据区和指数数据区，供硬件侧 front_loader、Computer Core 及 scatter_engine 使用。通过在软件侧完成上述量化编码，可将原始浮点前沿数据转换为适配整数数值路径的硬件输入格式，从而支撑本发明的低精度/整数节点执行机制 最后，ABI序列化模块将上述所有信息（任务描述、映射表及已量化的矩阵数据）进行序列化，打包成符合特定应用二进制接口规范的连续数据块，以便输出到外部存储器或直接交付给后端计算硬件进行加载和执行。 综上，所述软件前处理部分通过 AMD 重排、消去树构建、节点任务化、映射生成及数值初始化，将原始稀疏矩阵求解问题转换为适于硬件加速器按节点粒度执行的任务流和数据流，从而实现软件结构分析与硬件数值执行之间的协同衔接。 - 外部存储 所述外部存储部分用于在软件前处理阶段与硬件执行阶段之间提供统一的数据承载与交换空间，以存放节点任务描述信息、映射表、前沿矩阵初始化数据、因子结果以及子节点 update 数据。在本发明的一种实施方式中，所述外部存储部分可采用 DDR 存储器、HBM 存储器、片外 SDRAM，或其他能够提供随机访问能力和足够存储容量的外部存储装置。 由于多前沿稀疏 LU 分解涉及大量节点级任务描述、前沿矩阵数据装载以及 update 写回操作，且相关数据规模通常超过片上缓冲资源容量，因此本发明采用外部存储部分作为任务流、数据流与结果流的统一承载体；硬件加速器通过外部读写接口与所述外部存储部分连接，以完成任务读取、前沿加载、映射访问、因子写回及 update 写回等操作。 在本发明的一种实施方式中，所述外部存储部分在逻辑上划分为以下若干存储区域 （1）任务区 所述任务区用于存放由软件前处理部分生成的节点任务描述信息 NodeTask 队列。 每个 NodeTask 用于描述一个多前沿节点的硬件执行上下文，至少包括当前节点标识、父节点标识、子节点数量、节点总维度、主元块维度、前沿矩阵数据地址、映射表地址、因子写回地址及 update 写回地址等信息。 硬件加速器中的 task_fetch 子模块从所述任务区按预定顺序读取 NodeTask，并将其送入后续依赖判定与缓冲分配逻辑。通过将节点执行所需的结构信息统一组织于任务区，可使硬件侧无需直接解析高层稀疏矩阵结构，而仅根据任务描述即可完成节点级调度与执行。 2）映射表区 所述映射表区用于存放由软件前处理部分生成的 extend-add 映射表。所述映射表用于描述子节点 update 写入父节点 frontal matrix 时的目标位置映射关系，其内容可包括子节点局部行列索引、父节点目标行列索引、块偏移地址信息、对子块边界的描述信息，或其他等效映射描述方式。 在本发明的一种实施方式中，scatter_engine 子模块在执行子节点 update 装配时，从所述映射表区读取对应节点的映射表信息，并依据所述映射关系完成 update 数据到父节点 frontal matrix 对应位置的散射写入与累加。通过设置映射表区，可将不规则的结构映射关系由软件预处理固化为表驱动形式，从而降低硬件运行时的地址推导复杂度。 （3）矩阵数据区 所述矩阵数据区用于存放各节点前沿矩阵的初始化数据以及后续在节点执行过程中被加载、更新或回写的前沿矩阵内容。 在本发明的一种实施方式中，所述矩阵数据区至少包括：1.尾数数据子区，用于存放前沿矩阵各 tile 或子块对应的整数尾数数据；2.指数数据子区，用于存放前沿矩阵各子块对应的指数信息。在一实施方式中，所述前沿矩阵采用块浮点/定点混合格式组织，即按照 32×32 tile 划分，每个 tile 再划分为 4 个 16×16 子块，每个 16×16 子块共用一个指数，子块内元素尾数采用有符号整数表示。 硬件加速器中的 front_loader 子模块根据 NodeTask 中给出的地址信息，从前沿数据区中读取当前节点对应的前沿矩阵数据，并装载至片上缓冲区；scatter_engine 子模块在父节点更新装配时，也可将更新结果写回所述前沿数据区。通过将尾数与指数分区存放，便于硬件分别完成数值数据读取、指数对齐与结果写回控制。 （4）因子区 所述因子区用于存放节点分解过程中生成的局部 L 因子和 U 因子结果。在节点执行完成后，factor_writer 子模块将当前节点的因子结果写入所述因子区，以供后续求解、回代或验证使用。 在本发明的一种实施方式中，因子区的地址由软件前处理部分在 NodeTask 中预先分配，并可按节点粒度、块粒度或其他适合实现的组织方式进行管理。通过设置独立的因子区，可将因子写回路径与前沿数据装配路径分离，减少不同类型写操作之间的资源竞争。 （5）更新区 所述更新区用于存放节点计算生成的 update 数据。在本发明的一种实施方式中，当前节点完成 pivot block LU、TRSM 及 Schur 更新后，形成针对父节点前沿矩阵的贡献项；该贡献项可由 scatter_engine 直接装配至父节点对应前沿数据区域，也可在一实施方式中先写入更新区，再由后续阶段装载或装配。 更新区的设置使得节点 update 数据可以作为独立数据对象进行管理，从而便于支持不同实现方式下的写回策略，例如直接父节点写回、暂存后延迟装配、或多级缓冲转发等。 硬件执行 在本发明的一种实施方式中，硬件加速器按照“节点任务获取—依赖判定—节点加载—节点内部计算—结果写回—父节点依赖释放”的流程执行多前沿稀疏 LU 分解。一方面，每个节点内部按照前沿矩阵的处理顺序完成主元块分解、三角求解、矩阵更新和写回；另一方面，节点是否能够进入加载与执行阶段，又受到 dep_scoreboard 所维护的父子依赖状态的约束。因此，本发明的工作流程可分为节点执行数据流和依赖感知的预取与执行门控流程两个相互配合的部分。 在单个节点层面，硬件加速器的执行流程包括节点任务读取、依赖检查、前沿数据加载、主元矩阵分解、三角求解、矩阵更新、结果写回及父节点依赖状态更新等步骤。首先task_fetch 子模块从外部存储部分的任务区读取当前节点对应的 NodeTask，获得当前节点的节点标识、父节点标识、子节点数量、主元块维度、前沿矩阵地址、映射表地址以及写回地址等信息。所述 NodeTask 作为当前节点的执行上下文，被送入 dep_scoreboard、buffer_mgr及后续控制路径，用于支撑该节点的生命周期管理。 dep_scoreboard 根据当前节点对应的 pending_children 值判断该节点是否具备执行条件。当 pending_children 不为零时，表示该节点仍存在尚未完成写回的子节点贡献，当前节点不能进入加载阶段；当 pending_children 等于零时，表示该节点所依赖的全部子节点 update 已完成写回，当前节点可进入后续加载与执行阶段。当 dep_scoreboard 判定节点满足依赖条件，且 buffer_mgr 检测到存在可用缓冲区时，front_loader 根据当前 NodeTask 中给出的前沿矩阵地址信息，从外部存储部分读取该节点对应的 frontal matrix 数据，并将其装载至目标缓冲区。在一实施方式中，装载数据至少包括前沿矩阵尾数数据、指数数据以及必要的局部元数据。 当前节点数据装载完成后，micro_scheduler 启动该节点的数值计算过程。首先，由 HPU和Computer Core配合对当前节点的主元块进行处理，包括主元选择、必要的局部行交换控制以及主元块 LU 分解。该步骤用于获得后续三角求解和 Schur 更新所需的主元块分解结果。在主元块分解完成后，Computer Core继续对当前节点中的相关子块执行三角求解操作，以计算后续更新过程所需的乘子或中间结果。在一实施方式中，所述三角求解可对应于多前沿节点中的 TRSM 过程，并与当前节点的块结构和低精度数据格式相适配。完成三角求解后，矩阵计算单元根据当前节点中剩余更新区域的块数据执行矩阵更新操作。三角求解的结果也是全局分解结果的一部分。所述矩阵更新对应于多前沿分解中的 Schur 更新过程，其输入包括经三角求解得到的中间结果及相应待更新子块，输出为当前节点对父节点的贡献 update。 当前节点的局部 L/U 因子由 factor_writer 写回外部存储部分的因子区；当前节点生成的 update 数据则由 scatter_engine 根据映射表执行地址映射、对齐和写回，写入父节点 frontal matrix 的相应位置，或写入更新区以供后续父节点装配使用。当当前节点 update 完成写回后，scatter_engine 向 dep_scoreboard 发送完成返回信号。dep_scoreboard 根据该完成信号中携带的父节点标识，对对应父节点的 pending_children 计数进行递减。若更新后父节点的 pending_children 仍大于零，则父节点继续处于等待状态；若更新后减为零，则父节点被标记为可预取或可执行状态，从而进入后续调度链路。 本发明在节点执行数据流之外，还引入了以 dep_scoreboard 为核心的依赖感知预取与执行门控机制。该机制用于保证：节点虽然可以提前进入任务队列，但只有当其全部子节点贡献均已完成写回时，才允许被真正取出、装载到片上缓冲区并进入执行阶段。也就是说，本发明将“任务进入队列”和“节点允许执行”两个过程在硬件上显式分离，并利用 dep_scoreboard 对二者进行连接。 当某一子节点任务执行完成后，其 update 写回结果会触发相应的完成返回信息。 该返回信息被送入 dep_scoreboard，用于更新对应父节点的依赖状态，即更新父节点的 pending_children 计数。软件前处理部分生成的 NodeTask 被依次写入任务区，硬件侧的 task_fetch 可将节点任务取入候选队列。然而，在本发明中，节点任务进入队列并不意味着该节点能够立即进入片上缓冲区或立即启动执行。dep_scoreboard 根据节点状态表和待完成子节点计数表，检查目标节点的全部子节点是否已经完成。 具体而言，dep_scoreboard 通过检查 pending_children 是否为零，判断当前节点是否具备进入预取和执行阶段的条件。当 dep_scoreboard 检测到目标节点仍存在未完成的子节点时，该节点保持在等待子节点任务完成状态。在此状态下，该节点虽然已经位于任务队列中，但不会被 buffer_mgr 分配缓冲区，也不会被 front_loader 触发装载。同时，后续完成的子节点将继续通过更新父节点依赖计数的方式，不断推动其状态演化。当 dep_scoreboard 检测到目标节点的 pending_children 已减为零时，表示该节点已具备形成正确 frontal 输入数据的条件。此时，dep_scoreboard 输出允许取任务或允许预取的门控信号，使该节点能够从候选队列中被真正取出，进入后续缓冲区分配与数据加载流程。在 dep_scoreboard 输出许可后，buffer_mgr 检测目标缓冲区是否可用；若存在空闲缓冲区，则 front_loader 将该节点的 frontal 数据加载到对应缓冲区。图6中所示的 “Buffer Ready” 条件表明：节点装载不仅受依赖状态限制，还受缓冲区资源状态限制。当节点数据加载完成，且缓冲区状态满足执行条件后，micro_scheduler 启动该节点的数值计算过程。 该执行过程对应图5中所描述的主元分解、三角求解、GEMM 更新及写回过程。 当前节点执行完成后，一方面其自身状态被标记为任务完成；另一方面，该节点作为上层父节点的子节点，会继续触发对更高层节点 pending_children 的更新。由此，节点完成信息沿消去树自底向上传递，逐层释放新的可执行节点。

八、说明书附图

1、对于电子类发明创造，至少有一幅幅图； 2、附图要能够充分体现本发明电路结构的设计要点和创新点； 3、电路结构中的电子元器件应当按标准符号表示； 4、图面要清晰，图中不能有彩色线条。 图16 本发明硬件加速器整体结构框图

【注意】

- 代理人并不是技术专家，交底书要使代理人能看懂，尤其是背景技术和详尽的技术方案，一定要写得全面、清楚。

- 全文对同一技术特征的表述应当统一，避免出现同一技术特征多种表述的现象。（例如：同一部件使用的技术名称和附图标记必须前后一致）

- 专利法规定：

①专利必须是一个技术方案，应该阐述发明（实用新型）的技术问题是通过什么技术方案来解决的，不能只有原理，也不能只做功能介绍；

②申请专利的文件必须充分公开，以本领域技术人员不需付出创造性劳动即可实现为准。